汽车维修专业教师操作评分标准

发动机气缸盖的拆装与检测

气缸盖拆装与检测作业评分标准

| 序号 | 项目 | 配分 | 内容 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆卸气缸盖和气缸垫 | 30分 | 气缸盖螺栓的拆卸 | 1.气缸盖螺栓拆卸顺序不正确扣5分（要求由两端向中间对角方式拆卸） |
|  |  |  |  | 2.气缸盖螺栓拆卸次数不正确扣5分（分3次拆下螺栓） |
|  |  |  |  | 3.气缸盖螺栓拆卸工具选择不正确扣10分（不使用扭力扳手拆卸气缸盖螺栓扣2分，套筒选择错误每次扣1分，长短接杆选择错误扣1分，扣完为止） |
|  |  |  |  | 4.气缸盖螺栓螺栓取放正确，否则扣2分 |
|  |  |  |  | 5.气缸盖螺栓摆放不整齐扣2分 |
|  |  |  | 气缸盖的拆卸 | 1.气缸盖撬动位置不正确扣1分 |
|  |  |  |  | 2.气缸盖松动方法不正确扣2分（用橡皮锤或木锤等在定位销侧用振动的方法松动气缸盖） |
|  |  |  |  | 3.气缸盖提取和放置方法不正确扣1分 |
|  |  |  | 气缸垫的拆卸 | 1.从缸体上取下气缸垫时挂拉定位销扣1分 |
|  |  |  |  | 2.气缸垫放置方法不正确扣1分（要求将拆下的气缸垫水平放置在工作台的摆放零件处，不允许任何零件压在上面） |
| 2 | 气缸盖螺栓的清洁 | 2分 | 气缸盖螺栓的清洁 | 用抹布清洁气缸盖螺栓，否则扣2分 |
| 3 | 气缸盖清洁、测量 | 30分 | 气缸盖清洁 | 气缸盖清洁不到位扣3分 |
|  |  |  | 气缸盖下平面的测量、数据记录 | 1.气缸盖下平面平面度测量方法（6个位置多点）不正确扣15分（要求用钢直尺和厚薄规在横向、纵向和对角线方向进行测量，每个测量方向要求测量3个点，少一个测量方向扣3分，少一个测量点扣1分，钢直尺和厚薄规使用方法不正确扣2分，测量前不清洁钢直尺和厚薄规扣1分，数据测量错误一处扣1分，本项目扣完15分为止） |
|  |  |  |  | 2.气缸盖下平面测量工作表填写不正确扣5分（填写数据错误一处扣1分，本项目5分扣完为止） |
|  |  |  |  | 3.气缸盖下平面平面度计算错误扣3分 |
|  |  |  |  | 2.气缸体上平面测量工作表填写不正确扣3分（填写数据错误一处扣1分，数据单位错误一处扣1分，本项目3分扣完为止） |
|  |  |  |  | 3.气缸盖下平面平面度计算错误扣1分 |
| 4 | 安放气缸垫 | 3分 | 安放气缸垫 | 1.不用抹布清洁气缸垫扣1分 |
|  |  |  |  | 2.气缸垫放反或放置方向出现错误扣2分 |
| 5 | 安装气缸盖 | 25分 | 气缸盖安装 | 1.气缸盖拿取不平稳扣1分 |
|  |  |  |  | 2.气缸盖放置时没有对准定位销扣2分 |
|  |  |  | 正确紧固气缸盖螺栓 | 1.未手动旋入气缸盖螺栓便用工具拧紧扣2分 |
|  |  |  |  | 2.未按照规定顺序依次拧紧气缸盖螺栓扣10分 |
|  |  |  |  | 3.未使用扭力扳手拧紧气缸盖螺栓至规定扭矩扣10分 |
| 6 | 文明安全 | 10分 |  | 1.拆卸下的零件和工具摆放整齐有序1分 |
|  |  |  |  | 2.作业过程中零件、工量具跌落每次扣1分，最多扣5分 |
|  |  |  |  | 3.工作场地未清洁扣1分 |
|  |  |  |  | 4.工单填写字迹潦草或不整洁扣1分 |
|  |  |  |  | 5.作业完毕有遗漏零部件未装配，多一件扣3分 |