汽车维修实训指导教师操作评分标准

盘式制动器的拆装检修评分标准

| 序号 | 项目 | 内容 | 评价标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业安全/6S | 安全文明作业 | 出现安全事故终止此项目抽查，成绩记零分 | 0 |
|  |  |  | 1.着装不规范每处扣3分，扣完为止； 2.作业中没有及时清洁、整理工量具、清扫场地，每次扣2分，扣完为止； 3.垃圾未分类回收，每次扣1分； 4.竣工后未清理考核场地，扣2分； 5.出现工具设备损伤、身体擦伤或碰伤等，每次扣2分，扣完为止； 6.不服从考官、出言不逊，每次扣3分。 | 20 |
| 2 | 拆卸 | 拆卸轮胎 | 1.作业前未铺设翼子板布扣1分； 2.举升机顶举车辆位置不正确扣2分； 3.顶举前未释放手刹扣1分； 4.车辆顶举高度不合适操作扣1分； 5.车辆举升完成后未将举升机保险锁止扣2分； 6.未按对角松开轮胎螺母扣1分； 7.气动扳手及套筒选用错误扣2分； 8.未将拆下的轮胎放置在轮胎架上的扣2分。 | 12 |
|  |  | 拆下制动钳 | 1.不断开液压制动器挠性软管，向上转动制动钳，并用粗钢丝或同等工具固定制动钳。方法不正确扣1分； 2.拆下制动摩擦块。并拆下制动摩擦块弹簧。未做扣1分； 3.清理制动钳支架上的制动摩擦块构件接合面处的碎屑和腐蚀。未做扣1分。 | 3 |
| 3 | 检查 | 检查制动盘表面和磨损 | 检查前清洁制动盘，未做扣1分 | 1 |
|  |  |  | 目测检查制动盘表面状况，是否有严重锈蚀、点蚀、开裂、灼斑、变蓝等现象。未做扣3分 | 3 |
|  |  |  | 1.选用千分尺，选错扣2分； 2.清洁千分尺，并校零。未做扣2分； 3.在距制动盘边缘15mm处测量。测量位置不正确扣2分； 4.测量并记录制动盘圆周上均布的4个点的厚度值；读数误差大于0.2mm扣1分，未保留3位小数扣1分； 5.制动盘厚度差计算错误扣2分。 | 10 |
|  |  | 检查制动盘跳动 | 1.用轮胎螺母按规定力矩将制动盘紧固在车轮轮毂上，未做扣3分； 2.将百分表安装好，在距制动盘边缘15mm处测量。百分表安装或测量位置不正确扣4分； 3.转动制动盘，直到百分表读数达到最小，然后将百分表对零。未做扣1分； 3.测量并记录端面跳动量。读数误差大于0.2mm扣1分；未保留2位小数扣1分。 | 10 |
|  |  | 检查摩擦块 | 1.目测检查摩擦块摩擦面是否开裂、破裂或损坏，未做扣2分； 2.检查摩擦块上的消音垫片是否损坏或严重腐蚀，未做扣2分； 3.用钢尺测量并记录摩擦块两个边缘的厚度，测量位置或少测一个边缘不正确扣1分。 | 6 |
|  |  | 检查轮缸泄漏及防护罩 | 1.目测检查制动轮缸壳体是否开裂、严重磨损或损坏； 2. 目测检查制动轮缸活塞防尘密封罩是否开裂、破裂、有切口、老化等； 3. 目测检查制动轮缸活塞防尘密封罩周围和盘式制动片上是否有制动液泄漏。 上述项目每漏做一个扣2分 | 6 |
|  |  | 检查制动钳导销及防护罩 | 检查制动钳导销是否自由移动，并检查导销护套的状况。在支架孔内，里外移动导销，但不能使滑动脱离护套，并查看是否有以下状况：卡滞；卡死；制动钳安装支架松动、弯曲或损坏；制动钳安装螺栓弯曲或损坏；防尘罩开裂、破损或防尘罩缺失。 每漏做一项扣1分 | 5 |
| 4 | 安装 | 安装制动钳及摩擦块 | 1.将少量高温润滑脂涂抹消音垫片处，未做的扣2分； 2.将制动摩擦块弹簧、制动摩擦块及消音垫片安装到制动钳安装托架上。内、外侧摩擦块位置安装错误扣2分； 3.未按规定力矩紧固制动钳螺栓的扣2分。 | 6 |
|  |  | 安装车轮 | 1.安装车轮时，用手把持车轮辐条的扣1分； 2.未按对角依次预紧轮胎螺母的扣1分； 3. 车辆落地后未用扭力扳手将轮胎螺母紧固到规定力矩的扣3分； 4.直接用气动扳手紧固轮胎螺母的扣3分。 | 8 |
| 5 | 复位 | 制动钳活塞和制动摩擦块正确就位 | 发动机关闭，逐渐踩下制动踏板至其行程约2/3 处，然后缓慢松开制动踏板。等待15 秒钟，然后重复2–3次，直到制动踏板坚实。未做该项不得分 | 5 |
| 6 | 检测结论 |  | 根据考生工单评分 | 5 |
| 7 | 总分 |  |  | 100 |